SJM2C03测试规范

1 进入测试模式方式

进入测试模式的条件为PWM脚拉-200mv电压，在上电屏蔽时间51ms内，FG脚输入周期在（300us~1.2ms）内的方波25个以上。满足上述三个条件即可进入测试模式，进入测试模式后往ana_ctrl地址0xf 的寄存器internal_en[31:0]写0x5a5a5a5a打开内部寄存器读写使能。

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 15 | 0X5A | 0X5A | 0X5A | 0X5A | internal_en[31:0]写0x5a5a5a5a |
| IIC翻转 | 25 | 45 | F0 | 5A | 5A | 5A | 5A |  |

2 测试项及测试方法

2.1 VBG电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VBG | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写0000，写完后用示波器观察WO脚的电压即为基准VBG电压。 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据24:31 | 数据16:23 | 数据8:15 | 数据0:7 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0X20 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写0000 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 04 | 0 | 0 | 0 |  |

2.2 VBG_buffer电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VBG_buffer | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写0001，写完后用示波器观察WO脚的电压即为VBG_buffer电压。 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0X60 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写0001 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 06 | 0 | 0 | 0 |  |

2.3 OSC_VREF电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSC_VREF | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写0010，写完后用示波器观察WO脚的电压即为OSC_VREF电压。 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0XA0 | EST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写0010， |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 05 | 0 | 0 | 0 |  |

2.4 VPTAT电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPTAT | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写0011，写完后用示波器观察WO脚的电压即为VPTAT电压（常温测试）。 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0XE0 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写0011 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 07 | 0 | 0 | 0 |  |

2.5 VCM电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCM | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写0111，写完后用示波器观察WO脚的电压即为VCM电压。 | 0.9 | 1 | 1.1 | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0X01 | 0XE0 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写0111 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 07 | 80 | 0 | 0 |  |

2.6 TIA_OUT1电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIA_OUT1 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写1、TEST_LOGIC <3:0>写1011、TEST_ANA <3:0>写0100，写完后往输出UO灌入200mA电流，用示波器观察WO脚的电压，用这个电压减去之前测到的VCM电压，得到TIA_OUT1电压，用TIA_OUT1电压除以200mA电流，得到跨阻（这个跨阻通过TIA_RES_SEL<1:0>配置,默认值为00，对应0.5Ω，TIA_OUT1默认值理论电压为100mv）。若值偏大，则将寄存器TRIM_TIA_RES0<7:0>对应code调小反之调大。 | 90 | 100 | 110 | mV |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0X01 | 0X37 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写1、TEST_LOGIC <3:0>写1011、TEST_ANA <3:0>写0100 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | EC | 80 | 0 | 0 |  |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0X00 | 0X04 | TRIM_TIA_RES0<7:0> |
| IIC翻转 | 25 | 45 | A0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |

2.7 TIA_OUT2电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIA_OUT2 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写1、TEST_LOGIC <3:0>写1011，TEST_ANA <3:0>写0101，写完后往输出VO灌入200mA电流，用示波器观察WO脚的电压，用这个电压减去之前测到的VCM电压，得到TIA_OUT2电压，用TIA_OUT2电压除以200mA电流，得到跨阻（这个跨阻通过TIA_RES_SEL<1:0>配置,默认值为00，对应0.5Ω，TIA_OUT2默认值理论电压为100mv）。若值偏大，则将寄存器TRIM_TIA_RES1<7:0>对应code调小，反之调大。 | 90 | 100 | 110 | mV |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0X01 | 0X77 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写1、TEST_LOGIC <3:0>写1011，TEST_ANA <3:0>写0101 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | EE | 80 | 0 | 0 |  |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0X00 | 0X04 | TRIM_TIA_RES1<7:0> |
| IIC翻转 | 25 | 45 | A0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |

2.8 TIA_OUT3电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIA_OUT3 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写1、TEST_LOGIC <3:0>写1011，TEST_ANA <3:0>写0110，写完后往输出WO灌入200mA电流，用示波器观察UO脚的电压，用这个电压减去之前测到的VCM电压，得到TIA_OUT3电压，用TIA_OUT3电压除以200mA电流，得到跨阻（这个跨阻通过TIA_RES_SEL<1:0>配置,默认值为00，对应0.5Ω，TIA_OUT3默认值理论电压为100mv）。若值偏大，则将寄存器TRIM_TIA_RES2<7:0>对应code调小，反之调大。 | 90 | 100 | 110 | mV |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0X01 | 0XB7 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写1、TEST_LOGIC <3:0>写1011、TEST_ANA <3:0>写0100 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | ED | 80 | 0 | 0 |  |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 5 | 0 | 0X04 | 0X00 | 0X00 | TRIM_TIA_RES2<7:0> |
| IIC翻转 | 25 | 45 | A0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |

2.9 LDO15电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LDO15 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1000，写完后用示波器观察WO脚的电压即为VDD15电压。 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x2 | 0X20 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1000 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 04 | 40 | 0 | 0 |  |

2.10 LDO_3P3电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LDO_3P3 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1001，写完后用示波器观察观察WO脚的电压即为VDD_3P3电压。 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x02 | 0X60 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1001 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 06 | 40 | 0 | 0 |  |

2.11 VDD2电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VDD2 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1010，写完后用示波器观察WO脚的电压即为VDD2电压。 | 1.9 | 2 | 2.1 | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x02 | 0Xa0 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1010 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 05 | 40 | 0 | 0 |  |

2.12 ADC_VREF电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC_VREF | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1011，写完后用示波器观察WO脚的电压即为ADC_VREF电压，若偏大，则将寄存器VREF_TRIM<7:0>的code调小，反之调大。 | 1.9 | 2 | 2.1 | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x02 | 0Xa0 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1000 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 05 | 40 | 0 | 0 |  |

2.13 ADC_IN电压

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC_IN | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1100，写完后从WO脚输入不超过2V的电压Vin，然后给寄存器ADCBSY写1，等1ms再读取寄存器ADC4_DR<13:0>的值。 |  | 4096*Vin/ADC_VREF |  | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x03 | 0X20 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1100 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 04 | c0 | 0 | 0 |  |

2.14 HOCP  U相和V相

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOCP U相和V相 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写1、TEST_LOGIC <3:0>写1010、TEST_ANA <3:0>写1101，写完后分别从UO、VO抽电流，并用示波器观察WO脚的电压，从0mA慢慢增加电流，用示波器观察WO脚的电压变为高电平时对应的电流即为HOCP的值，分别记录UO、VO对应的HOCP值（该测试值为真实值的1/3，且该值可通过OCP_CFG配置，默认配置下，理论测到的HOCP为200mA）。 |  | 200 |  | mA |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x03 | 0X75 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写1、TEST_LOGIC <3:0>写1010、TEST_ANA <3:0>写1101 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | AE | c0 | 0 | 0 |  |

2.15 LOCP  U相和V相

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCP U相和V相 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写1、TEST_LOGIC <3:0>写1011、TEST_ANA <3:0>写1101，写完后分别从UO、VO灌入电流，并用示波器观察WO脚的电压，从0mA慢慢增加电流，用示波器观察WO脚的电压变为高电平时对应的电流即为LOCP的值，分别记录UO、VO对应的LOCP值（该测试值为真实值的1/3，且该值通过OCP_CFG配置，默认配置下，理论测到的LOCP为200mA）。 |  | 200 |  | mA |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x03 | 0X77 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写1、TEST_LOGIC <3:0>写1011、TEST_ANA <3:0>写1101 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | EE | c0 | 0 | 0 |  |

2.16 IBN_5U电流

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IBN_5U | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1110，写完后用电流表一端接WO脚另一端接地，读取电流表上的电流值。 |  | 5 |  | uA |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x03 | 0XA0 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1100 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 05 | c0 | 0 | 0 |  |

2.17 HOCP  W相

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOCP W相 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写1、TEST_LOGIC <3:0>写1010、TEST_ANA <3:0>写1111，写完后从WO抽电流，并用示波器观察UO脚的电压，从0mA慢慢增加电流，用示波器观察UO脚的电压变为高电平时对应的电流即为HOCP的值，记录WO对应的HOCP值（该测试值为真实值的1/3，且该值通过OCP_CFG配置，默认配置下，理论测到的HOCP为200mA）。 |  | 200 |  | mA |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x03 | 0XF5 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1100 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | AF | c0 | 0 | 0 |  |

2.18 LOCP  W相

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCP W相 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写1、TEST_LOGIC <3:0>写1011、TEST_ANA <3:0>写1111，写完后从WO灌入电流，并用示波器观察UO脚的电压，从0mA慢慢增加电流，用示波器观察UO脚的电压变为高电平时对应的电流即为LOCP的值，记录WO对应的LOCP值（该测试值为真实值的1/3，且该值通过OCP_CFG配置，默认配置下，理论测到的LOCP为200mA）。 |  | 200 |  | mA |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x03 | 0XF7 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1100 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | EF | c0 | 0 | 0 |  |

2.19 UVLO电压

| 测试项 | 测试条件 |  | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVLO | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0000，写完后用示波器观察输出UO，若电源电压大于2.2V，则慢慢将电源电压往下降，直至UO变为低电平，记录下此时的电源电压为UVLO_L，再继续把电源电压往上增加，直至UO重新变为高电平，记录下此时的电源电压为UVLO_H。 | UVLO_H |  | 2.15 |  | V |
|  |  | UVLO_L |  | 1.95 |  | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x00 | 0X01 | TEST_LOGIC_EN写0、TEST_ANA_EN写1、TEST_ANA <3:0>写1100 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 80 | 00 | 0 | 0 |  |

2.20 OSC频率

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T_OSC | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0001，写完后用示波器观察输出UO方波的频率（该测试值为真实24MHz OSC频率的11分频，理论测得的频率为11.72K，周期82.3us）,若频率偏大则减小寄存器RW_OSC_24M_TRIM<4:0>的值，反之若频率偏小则增大寄存器的值。 | 9.376 | 11.72 | 14.06 | KHz |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x00 | 0X03 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0001 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | C0 | 00 | 0 | 0 |  |

2.21 TSD温度

| 测试项 | 测试条件 |  | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSD | 该项测试需要将芯片置于温箱进行，进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0010，写完后用示波器观察输出UO，同时将温箱的温度缓慢往上增加，直到输出UO变为高电平，记录下此时的温箱温度为TSD_H，再缓慢将温箱温度往下降低，直至输出UO重新变为低电平，记录下此时的温箱温度为TSD_L。 | TSD_H |  | 165 |  | ℃ |
|  |  | TSD_L |  | 135 |  | ℃ |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x00 | 0X05 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0010 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | A0 | 00 | 0 | 0 |  |

2.22 COMP0迟滞

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYS_COMP0 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0011，写完后用示波器观察WO电压，给VO加1V固定电压，扫描UO的电压从0.9V->1.1V，直至输出WO变为高电平，记录此时UO的电压，用这个电压减去1V得到COMP0的正向迟滞Vhys+，再从当前电压往下降，直至输出WO重新变为低电平，记录此时UO的电压，用1V减去这个电压得到COMP0的负向迟滞Vhys-（正负迟滞可通过COMP0_HYS<1:0>配置，默认配置为00，此时理论Vhys+=5mv，Vhys-=-5mv）。 | +/- 4.5 | +/- 5 | +/- 5.5 | mV |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x00 | 0X07 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0011 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | E0 | 00 | 0 | 0 |  |

2.23 COMP1迟滞

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYS_COMP1 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0100，写完后用示波器观察UO电压，给WO加1V固定电压，扫描VO的电压从0.9V->1.1V，直至输出UO变为高电平，记录此时VO的电压，用这个电压减去1V得到COMP1的正向迟滞Vhys+，再从当前电压往下降，直至输出UO重新变为低电平，记录此时VO的电压，用1V减去这个电压得到COMP1的负向迟滞Vhys-（正负迟滞可通过COMP1_HYS<1:0>配置，默认配置为00，此时理论Vhys+=5mv，Vhys-=-5mv）。 | +/- 4.5 | +/- 5 | +/- 5.5 | mV |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x00 | 0X09 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0011 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 90 | 00 | 0 | 0 |  |

2.24 COMP2迟滞

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYS_COMP2 | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0101，写完后用示波器观察VO电压，给UO加1V固定电压，扫描WO的电压从0.9V->1.1V，直至输出VO变为高电平，记录此时WO的电压，用这个电压减去1V得到COMP2的正向迟滞Vhys+，再从当前电压往下降，直至输出VO重新变为低电平，记录此时WO的电压，用1V减去这个电压得到COMP2的负向迟滞Vhys-（正负迟滞可通过COMP2_HYS<1:0>配置，默认配置为00，此时理论Vhys+=5mv，Vhys-=-5mv）。 | +/- 4.5 | +/- 5 | +/- 5.5 | mV |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x00 | 0X0B | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0101 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | D0 | 00 | 0 | 0 |  |

2.25 FR阈值电压

| 测试项 | 测试条件 |  | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VFR | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写1000，写完后用示波器观察输出UO电压，扫描FR电压从0V开始慢慢增加，直至输出UO变为高电平，记录此时FR的电压为FR_H，再将FR电压慢慢降低直至UO重新变为低电平记录此时FR的电压为FR_L。 | FR_H |  | 1.15 |  | V |
|  |  | FR_L |  | 0.95 |  | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x00 | 0X11 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写1000 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 88 | 00 | 0 | 0 |  |

2.26 输出漏电测试

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUT_Ieakage | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写1001，写完后分别给输出UO、VO、WO加5V、0V电压，并记录对应的电流，此电流为输出功率管关断时的漏电流。 |  |  | 1 | uA |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x00 | 0X07 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0011 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | C8 | 00 | 0 | 0 |  |

2.27 上管输出阻抗

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rdson_H | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写1010，写完后分别给输出UO、VO、WO抽200mA电流，并记录UO、VO、WO对应的电压Vo，三个输出上管对应的阻抗为（5-Vo）/200m。 |  | 0.24 |  | Ω |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x00 | 0X15 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写0011 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | A8 | 00 | 0 | 0 |  |

2.28 下管输出阻抗

| 测试项 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rdson_L | 进入测试模式后，将寄存器TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写1011，写完后分别给输出UO、VO、WO灌入200mA电流，并记录UO、VO、WO对应的电压Vo，三个输出上管对应的阻抗为Vo/200m。 |  | 0.26 |  | Ω |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x00 | 0X17 | TEST_LOGIC_EN写1、TEST_ANA_EN写0、TEST_LOGIC <3:0>写1011 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | E8 | 00 | 0 | 0 |  |

2.29 PWM阈值电压

| 测试项 | 测试条件 |  | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPWM | 进入测试模式后，将寄存器PWM_TH_EN写1，写完后再把寄存器exit_tm写1退出测试模式，用示波器观察输出UO电压，扫描PWM电压，从0开始慢慢增加，直至UO变为高电平，记录此时PWM的电压为PWM_H，再将PWM电压慢慢往下降低，直至UO重新变为低电平，记录此时的PWM电压为PWM_L。 | PWM_H |  | 1.15 |  | V |
|  |  | PWM_L |  | 0.95 |  | V |

FT IIC 命令控制

| 数据格式 | 设备地址 | 主地址 | 从地址 | 数据0:7 | 数据8:15 | 数据16:23 | 数据24:31 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC命令 | 0X52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0x08 | 0X00 | PWM_TH_EN写1 |
| IIC翻转 | 25 | 45 | 90 | 00 | 10 | 0 | 0 |  |
| IIC命令 | 0X52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0x0 | 0X01 | exit_tm写1 |
| IIC翻转 | 25 | 55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |