ADC

概述

简介

MCU内集成了12BIT SAR-ADC模块，采样可以来自于24个外部通道和模拟内部CSA模块，温度传感器模块和内部电源模块信号。

功能特点

1.5Msps采样率，32MHz/96MHz工作频率

支持自定义转换序列，最多可支持16个转换序列

支持转换序列分段配置，可配置1段转换，2段转换，3段转换和4段转换

支持模拟看门狗，可对任意转换序列进行上下阈值监测

支持软件、硬件触发

硬件触发源可来自MCPWM/TIMER

支持过采样转换结果求平均功能

支持转换结果校准功能

模块框图

图19-1 ADC模块框图

功能描述

ADC转换序列

ADC可自定义转换序列的段数和每段的序列数。每个ADC的触发，触发的是每段的转换。序列数量通过ADC_TGNR配置，TNG0/1/2/3信号分别配置S0/1/2/3段的转换序列数量。每段序列数量配置区间都是0-16，最大配置16个转换序列。

ADC_DATA0~ADC_DATA15对应的结果是转换序列0~15，若配置序列总数量不满16个，按ADC_DATA0至ADCDATA15顺序填充。

每段转换序列都有独立的转换完成中断标志（S0/1/2/3CDIF）和一个任意段转换完成标志位(SACDIF)。

图19-2 ADC转换序列

ADC触发方式

ADC有软件触发和硬件触发两种方式，每段序列的触发源和触发使能可独立配置。但不同段的转换序列不可选用相同的触发源，否则会造成转换序列触发错误。

硬件触发源可选择MCPWM的ADC_TRIG0/1/2/3和TIMER的TRIG(含捕获和匹配事件)。

软件触发源通过对ADC_OTR寄存器的低16位，写入0x5AA5，可产生一次触发。

触发源选择详见ADC_TGSR寄存器描述。

ADC通道选择

ADC通道通过ADC_SEQR0/1/2/3寄存器配置，可配置每个转换序列对应的ADC采样通道。

表19-1

| ADC转换序列 | 转换序列对应的结果寄存器 | 采样通道选择配置 |
| --- | --- | --- |
| 转换序列0 | ADC_DATA0 | CHSEQ0 |
| 转换序列1 | ADC_DATA1 | CHSEQ1 |
| 转换序列2 | ADC_DATA2 | CHSEQ2 |
| 转换序列3 | ADC_DATA3 | CHSEQ3 |
| 转换序列4 | ADC_DATA4 | CHSEQ4 |
| 转换序列5 | ADC_DATA5 | CHSEQ5 |
| 转换序列6 | ADC_DATA6 | CHSEQ6 |
| 转换序列7 | ADC_DATA7 | CHSEQ7 |
| 转换序列8 | ADC_DATA8 | CHSEQ8 |
| 转换序列9 | ADC_DATA9 | CHSEQ9 |
| 转换序列10 | ADC_DATA10 | CHSEQ10 |
| 转换序列11 | ADC_DATA11 | CHSEQ11 |
| 转换序列12 | ADC_DATA12 | CHSEQ12 |
| 转换序列13 | ADC_DATA13 | CHSEQ13 |
| 转换序列14 | ADC_DATA14 | CHSEQ14 |
| 转换序列15 | ADC_DATA15 | CHSEQ15 |

每一个转换序列都对应一个结果寄存器，不同的转换序列可以设置相同的CHSEQx值，选择相同的ADC采样通道。

ADC采样通道选择见下表19-2：

表19-2

| CHSEQx | ADC_MUX |
| --- | --- |
| 00000 | CSA_VSEN |
| 00001 | CSA_VSEN |
| 00010 | CSA_VSEN |
| 00011 | CSA_VLPF |
| 00100 | PB12 |
| 00101 | PB13 |
| 00110 | PB14 |
| 00111 | PC3 |
| 01000 | PC4 |
| 01001 | PC5 |
| 01010 | PC6 |
| 01011 | PC7 |
| 01100 | PC8 |
| 01101 | VDD33_VSEN |
| 01110 | TJ_REF |
| 01111 | VREF_1P20 |
| 10000 | PA0 |
| 10001 | PA1 |
| 10010 | PA2 |
| 10011 | PA3 |
| 10100 | PA4 |
| 10101 | PA5 |
| 10110 | PA6 |
| 10111 | PA7 |
| 11000 | PA8 |
| 11001 | PA9 |
| 11010 | PA10 |
| 11011 | PA11 |
| 11100 | PA12 |
| 11101 | PA13 |
| 11110 | PA14 |

模拟看门狗

ADC每个转换序列都配备模拟看门狗功能，可同时监测转换序列的上下阈值。ADC_AWE可单独配置是否启用某个转换序列的阈值监测功能，通过ADC_AWTH寄存器可以配置监测的上下阈值。详细的上下阈值配置请查看ADC_AWTH寄存器描述。

如果使能了阈值监测功能，并配置了上下阈值，则在对应转换序列转换完成后，会进行阈值比较，经比较的数据是ADC的原始数据，不经过过采样求平均以及校准。

ADC校准

该ADC校准模块对原始12位ADC转换数据进行增益（GAIN）和偏移（OFFSET）校准，输出24位校准结果。校准使能信号通过ADC_CR寄存器的CALIB_EN控制。

校准公式如下：

ADC_CALDAT = ADC_RAW*GAIN+OFFSET

GAIN：12位增益系数，定点小数格式，范围0~19995，step为0.0005

OFFSET：12位偏移系数，有符号整数，范围 -2048 ~ +2047

最终输出ADC_CALDAT为24位

当校准发生上溢时，结果会输出满幅值0x7FFFFF，单校准发生下溢时，结果会输出0。

ADC过采样

ADC支持对信号过采样求平均后再写入ADC_AVGDATA数据寄存器，过采样范围可以通过ADC_CR寄存器的AVG_MODE配置，范围为1~128倍采样。详见ADC_CR寄存器。配置了采样倍数后还应该通过ADC_CR的AVG_SEQ配置过采样序列。

配置了过采样后，每段序列的转换时间按选择的倍数增加，在设定的采样转换次数后才产生完成中断。

ADC中断

ADC中断事件的标志和使能如下表19-3所示：

表19-3

| 中断事件 | 事件标志 | 中断使能控制位 |
| --- | --- | --- |
| 模拟看门狗事件 | AWDIF | AWDIE |
| 序列触发错误事件 | TGTERRIF | TGTERRIE |
| 序列数据设置错误 | TGNERRIF | TGNERRIE |
| 过采样求平均完成事件 | AVGUPIF | AVGUPIE |
| 校准完成事件 | CALUPIF | CALUPIE |
| 任意段序列转换完成 | SACDIF | SACDIE |
| 第3段序列转换完成 | S3CDIF | S3CDIE |
| 第2段序列转换完成 | S2CDIF | S2CDIE |
| 第1段序列转换完成 | S1CDIF | S1CDIE |
| 第0段序列转换完成 | S0CDIF | S0CDIE |

DMA功能

可以设置ADC_CR的DME_EN位来使能，用来传输转换结果，每一个序列的转换完成后，都会产生一个DMA请求。DMA接收到请求后可以将转换的数据从ADC_DATAx寄存器传输到用户指定的目的地址。

ADC时序设置

可以设置ADC_TCFG寄存器的信号，控制ADC模块的时序。

如下图所示:

T0：对应ADC_TCFG寄存器的INITIAL_PULSE信号，可配置ADC_EN至ADC_RDY时间。

T1：对应ADC_TCFG寄存器的START_PILSE信号，可配置ADC_START触发信号的脉宽。

T2：对应ADC_TCFG寄存器的SEQUENCE_PULSE信号，可配置每段采样初始的额外延时，用于延长ADC_MUX的建立时间。

T3：对应ADC_TCFG寄存器的SAMPLE_PILSE信号，可配置采样完成后，到ADC_MUX切换的时间。

T4：对应ADC_TCFG寄存器的INTERVAL_PULSE信号，可配置采样+转换完成后，到下一个通道转换的时间。

图19-2 ADC时序设置

寄存器列表

ADC在芯片中的基地址是0x4001_2400

表19-4 ADC寄存器地址分配

| 名称 | 偏移地址 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ADC_DATA0 | 0x04 | ADC 数据寄存器0 |
| ADC_DATA1 | 0x08 | ADC 数据寄存器1 |
| ADC_DATA2 | 0x0C | ADC 数据寄存器2 |
| ADC_DATA3 | 0x10 | ADC 数据寄存器3 |
| ADC_DATA4 | 0x14 | ADC 数据寄存器4 |
| ADC_DATA5 | 0x18 | ADC 数据寄存器5 |
| ADC_DATA6 | 0x1C | ADC 数据寄存器6 |
| ADC_DATA7 | 0x20 | ADC 数据寄存器7 |
| ADC_DATA8 | 0x24 | ADC 数据寄存器8 |
| ADC_DATA9 | 0x28 | ADC 数据寄存器9 |
| ADC_DATA10 | 0x2C | ADC 数据寄存器10 |
| ADC_DATA11 | 0x30 | ADC 数据寄存器11 |
| ADC_DATA12 | 0x34 | ADC 数据寄存器12 |
| ADC_DATA13 | 0x38 | ADC 数据寄存器13 |
| ADC_DATA14 | 0x3C | ADC 数据寄存器14 |
| ADC_DATA15 | 0x40 | ADC 数据寄存器15 |
| ADC_AVGDATA | 0x44 | ADC 求平均数据寄存器 |
| ADC_TGSR | 0x48 | ADC 触发源选择寄存器 |
| ADC_TGNR | 0x4C | ADC序列数量配置寄存器 |
| ADC_SEQR0 | 0x50 | ADC 通道选择寄存器0 |
| ADC_SEQR1 | 0x54 | ADC 通道选择寄存器1 |
| ADC_SEQR2 | 0x58 | ADC 通道选择寄存器2 |
| ADC_SEQR3 | 0x5C | ADC 通道选择寄存器3 |
| ADC_CR | 0x60 | ADC 控制寄存器 |
| ADC_OTR | 0x64 | ADC 单次触发寄存器 |
| ADC_TCFG | 0x68 | ADC 时序配置寄存器 |
| ADC_AWTH | 0x6C | ADC 模拟看门狗阈值寄存器 |
| ADC_AWE | 0x70 | ADC 模拟看门狗使能寄存器 |
| ADC_IR | 0x74 | ADC 中断标志寄存器 |
| ADC_IE | 0x78 | ADC 中断使能寄存器 |
| ADC_CALIB | 0x80 | ADC校准参数寄存器 |
| ADC_CALIBDAT | 0x84 | ADC 校准结果寄存器 |
| ADC_ORIDAT | 0x88 | ADC原始数据寄存器 |

ADC寄存器描述

ADC_DATA0   ADC数据寄存器0

地址:0x4001_2404

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA0 | ADC0序列转换结果 |

ADC_DATA1   ADC数据寄存器1

地址:0x4001_2408

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA1 | ADC1序列转换结果 |

ADC_DATA2   ADC数据寄存器2

地址:0x4001_240C

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA2 | ADC2序列转换结果 |

ADC_DATA3   ADC数据寄存器3

地址:0x4001_2410

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA3 | ADC3序列转换结果 |

ADC_DATA4   ADC数据寄存器4

地址:0x4001_2414

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA4 | ADC4序列转换结果 |

ADC_DATA5   ADC数据寄存器5

地址:0x4001_2418

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA5 | ADC5序列转换结果 |

ADC_DATA6   ADC数据寄存器6

地址:0x4001_241C

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA6 | ADC6序列转换结果 |

ADC_DATA7   ADC数据寄存器7

地址:0x4001_2420

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA7 | ADC7序列转换结果 |

ADC_DATA8   ADC数据寄存器8

地址:0x4001_2424

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA8 | ADC8序列转换结果 |

ADC_DATA9   ADC数据寄存器9

地址:0x4001_2428

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA9 | ADC9序列转换结果 |

ADC_DATA10   ADC数据寄存器10

地址:0x4001_242C

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA10 | ADC10序列转换结果 |

ADC_DATA11   ADC数据寄存器11

地址:0x4001_2430

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA11 | ADC11序列转换结果 |

ADC_DATA12   ADC数据寄存器12

地址:0x4001_2434

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA12 | ADC12序列转换结果 |

ADC_DATA13   ADC数据寄存器13

地址:0x4001_2438

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA13 | ADC13序列转换结果 |

ADC_DATA14   ADC数据寄存器14

地址:0x4001_243C

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA14 | ADC14序列转换结果 |

ADC_DATA15   ADC数据寄存器15

地址:0x4001_2440

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | DATA15 | ADC15序列转换结果 |

ADC_AVGDATA   ADC求平均结果寄存器

地址:0x4001_2444

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:16] | -- | -- | -- | -- |
| [15:12] | RO | 0 | AVG_SEQ_R | ADC过采样求平均序列 |
| [11:0] | RO | 0 | AVGDATA | ADC过采样求平均计算结果 |

ADC_TGSR   ADC触发源选择寄存器

地址:0x4001_2448

复位值:0x000F_8888

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:20] | -- | -- | -- | -- |
| [19:16] | R/W | 4’hF | TRIG_EN | ADC转换序列触发使能位 0001：使能第0段转换序列触发 0010：使能第1段转换序列触发 0100：使能第2段转换序列触发 1000：使能第3段转换序列触发 |
| [15:12] | R/W | 4’h8 | TRIG_SEL3 | 第3段序列触发源选择 0000：选择MCPWM_TRIG0 0001：选择MCPWM_TRIG1 0010：选择MCPWM_TRIG2 0011：选择MCPWM_TRIG3 0100：选择TMR13_TRIG 0101：选择TMR14_TRIG 0110：选择TMR15_TRIG 0111：选择TMR16_TRIG 1000：选择ADC_SOC触发 |
| [11:8] | R/W | 4’h8 | TRIG_SEL2 | 第2段序列触发源选择 0000：选择MCPWM_TRIG0 0001：选择MCPWM_TRIG1 0010：选择MCPWM_TRIG2 0011：选择MCPWM_TRIG3 0100：选择TMR13_TRIG 0101：选择TMR14_TRIG 0110：选择TMR15_TRIG 0111：选择TMR16_TRIG 1000：选择ADC_SOC触发 |
| [7:4] | R/W | 4’h8 | TRIG_SEL1 | 第1段序列触发源选择 0000：选择MCPWM_TRIG0 0001：选择MCPWM_TRIG1 0010：选择MCPWM_TRIG2 0011：选择MCPWM_TRIG3 0100：选择TMR13_TRIG 0101：选择TMR14_TRIG 0110：选择TMR15_TRIG 0111：选择TMR16_TRIG 1000：选择ADC_SOC触发 |
| [3:0] | R/W | 4’h8 | TRIG_SEL0 | 第0段序列触发源选择 0000：选择MCPWM_TRIG0 0001：选择MCPWM_TRIG1 0010：选择MCPWM_TRIG2 0011：选择MCPWM_TRIG3 0100：选择TMR13_TRIG 0101：选择TMR14_TRIG 0110：选择TMR15_TRIG 0111：选择TMR16_TRIG 1000：选择ADC_SOC触发 |

ADC_TGNR   IADC序列数量配置寄存器

地址:0x4001_244C

复位值:0x0404_0404

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:29] | -- | -- | -- | -- |
| [28:24] | R/W | 5’h4 | TGN3 | 设置第3段转换序列数量 5’d0：0个序列 5’d1：1个序列 5’d2：2个序列 5’d3：3个序列 …… 5’d16：16个序列 |
| [23:21] | -- | -- | -- | -- |
| [20:16] | R/W | 5’h4 | TGN2 | 设置第2段转换序列数量 5’d0：0个序列 5’d1：1个序列 5’d2：2个序列 5’d3：3个序列 …… 5’d16：16个序列 |
| [15:13] | -- | -- | -- | -- |
| [12:8] | R/W | 5’h4 | TGN1 | 设置第1段转换序列数量 5’d0：0个序列 5’d1：1个序列 5’d2：2个序列 5’d3：3个序列 …… 5’d16：16个序列 |
| [7:5] | -- | -- | -- | -- |
| [4:0] | R/W | 5’h4 | TGN0 | 设置第0段转换序列数量 5’d0：0个序列 5’d1：1个序列 5’d2：2个序列 5’d3：3个序列 …… 5’d16：16个序列 |

注：TGN0+TGN1+TGN2+TGN3设定的转换序列之和如果大于16个，则在ADC_IR寄存器的TGNERRIF通道数量错误标志位会立起。

ADC_SEQR0   ADC通道选择寄存器0

地址:0x4001_2450

复位值:0x0302_0100

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:29] | -- | -- | -- | -- |
| [28:24] | R/W | 5’h3 | CHSEQ3 | 设置序列3对应的ADC通道 |
| [23:21] | -- | -- | -- | -- |
| [20:16] | R/W | 5’h2 | CHSEQ2 | 设置序列2对应的ADC通道 |
| [15:13] | -- | -- | -- | -- |
| [12:8] | R/W | 5’h1 | CHSEQ1 | 设置序列1对应的ADC通道 |
| [7:5] | -- | -- | -- | -- |
| [4:0] | R/W | 5’h0 | CHSEQ0 | 设置序列0对应的ADC通道 |

ADC_SEQR1   ADC通道选择寄存器1

地址:0x4001_2454

复位值:0x0706_0504

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:29] | -- | -- | -- | -- |
| [28:24] | R/W | 5’h7 | CHSEQ7 | 设置序列7对应的ADC通道 |
| [23:21] | -- | -- | -- | -- |
| [20:16] | R/W | 5’h6 | CHSEQ6 | 设置序列6对应的ADC通道 |
| [15:13] | -- | -- | -- | -- |
| [12:8] | R/W | 5’h5 | CHSEQ5 | 设置序列5对应的ADC通道 |
| [7:5] | -- | -- | -- | -- |
| [4:0] | R/W | 5’h4 | CHSEQ4 | 设置序列4对应的ADC通道 |

ADC_SEQR2   ADC通道选择寄存器2

地址:0x4001_2458

复位值:0x0B0A_0908

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:29] | -- | -- | -- | -- |
| [28:24] | R/W | 5’hB | CHSEQ11 | 设置序列11对应的ADC通道 |
| [23:21] | -- | -- | -- | -- |
| [20:16] | R/W | 5’hA | CHSEQ10 | 设置序列10对应的ADC通道 |
| [15:13] | -- | -- | -- | -- |
| [12:8] | R/W | 5’h9 | CHSEQ9 | 设置序列9对应的ADC通道 |
| [7:5] | -- | -- | -- | -- |
| [4:0] | R/W | 5’h8 | CHSEQ8 | 设置序列8对应的ADC通道 |

ADC_SEQR3   ADC通道选择寄存器3

地址:0x4001_245C

复位值:0x0F0E_0D0C

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:29] | -- | -- | -- | -- |
| [28:24] | R/W | 5’hF | CHSEQ15 | 设置序列15对应的ADC通道 |
| [23:21] | -- | -- | -- | -- |
| [20:16] | R/W | 5’hE | CHSEQ14 | 设置序列14对应的ADC通道 |
| [15:13] | -- | -- | -- | -- |
| [12:8] | R/W | 5’hD | CHSEQ13 | 设置序列13对应的ADC通道 |
| [7:5] | -- | -- | -- | -- |
| [4:0] | R/W | 5’hC | CHSEQ12 | 设置序列12对应的ADC通道 |

ADC_CR   ADC控制寄存器

地址:0x4001_2460

复位值:0x0060_0060

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:22] | -- | -- | -- | -- |
| [21:20] | R/W | 2’b11 | VREFH | 配置ADC量程 00：1.5V 01：2V 10：2.5V 11：3V |
| [19:18] | -- | -- | -- | -- |
| [17] | R/W | 0 | VREFH_BYPS | 配置ADC量程到VDD33使能： 0：ADC量程按照VREFH配置； 1：ADC量程等于VDD33大小，电路仅保留VDD33到VREFH通路 |
| [16] | R/W | 0 | VREFH_EN | 控制ADC_VREFH参考使能: 1: 使能; 0: 关闭; |
| [15:12] | R/W | 0 | AVG_SEQ | 设置求平均序列 |
| [11] | -- | -- | -- | -- |
| [10:8] | R/W | 0 | AVG_MOD | 求平均模式设置 000：不求平均 001：2次转换结果求平均 010：4次转换结果求平均 011：8次转换结果求平均 100：16次转换结果求平均 101：32次转换结果求平均 110：64次转换结果求平均 111：128次转换结果求平均 |
| [7:6] | -- | -- | -- | -- |
| [5:4] | R/W | 2’b11 | CLK | ADC 采样时钟选择: 00: 250K sps (4us) 01: 500K sps (2us) 10: 1M sps (1us) 11: 2M sps (0.5us) |
| [3] | -- | -- | -- | -- |
| [2] | R/W | 0 | DME_EN | DMA功能使能位 1：使能 0：禁止 |
| [1] | R/W | 0 | CALIB_EN | 校准功能使能位 1：使能 0：禁止 |
| [0] | R/W | 0 | ADC_EN | ADC使能位 1：使能 0：禁止 |

ADC_OTR   ADC单次触发寄存器

地址:0x4001_2464

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:16] | -- | -- | -- | -- |
| [15:0] | WO | 0 | SOC | 一次写16’h5AA5操作，可产生一个ADC_SOC信号，触发一次ADC转换 |

ADC_TCFG   ADC时序配置寄存器

地址:0x4001_2468

复位值:0x0A40_20F4

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:24] | R/W | 8’hA | SEQUENCE_PULSE | 每段采样初始的额外延时，用于延长ADC_MUX建立时间。 |
| [23:16] | R/W | 8’h40 | INITIAL_PULSE | 该位用于设置ADC使能后，到ADC_RDY准备就绪的时间。 |
| [15:8] | R/W | 8’h20 | INTERVAL_PULSE | 用于设置采样+转换完成后，延迟启动下一通道转换时间。 |
| [7:4] | R/W | 4’hF | SAMPLE_PULSE | 用于设置采样完成后，到ADC_MUX切换时间。 |
| [3:0] | R/W | 4’h4 | START_PULSE | 用于设置ADC_START触发信号的脉宽。 |

ADC_AWTH   ADC模拟看门狗阈值寄存器

地址:0x4001_246C

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:28] | -- | -- | -- | -- |
| [27:16] | R/W | 0 | AWHTH | 模拟看门狗上阈值配置 写入的数值应与ADC的12位分辨率对齐的格式 |
| [15:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | R/W | 0 | AWLTH | 模拟看门狗下阈值配置 写入的数值应与ADC的12位分辨率对齐的格式 |

若参考电压为3.3V，12位ADC，电压范围0~3.3V。

保护窗口：1.0V~2.5V

计算公式：数字值=(电压/参考电压)×4095

上限值(HTH)≈(2.5/3.3)×4095≈3102(0xC1E)

下限值(LTH)≈(1.0/3.3)×4095≈1241(0x4D9)

结果：当转换结果 ≥0xC1E(电压≥2.5V)或≤0x4D9(电压≤1.0V)时触发告警。

ADC_AWE   ADC模拟看门狗使能寄存器

地址:0x4001_2470

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:16] | -- | -- | -- | -- |
| [15] | R/W | 0 | AWE15 | 转换序列15模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [14] | R/W | 0 | AWE14 | 转换序列14模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [13] | R/W | 0 | AWE13 | 转换序列13模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [12] | R/W | 0 | AWE12 | 转换序列12模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [11] | R/W | 0 | AWE11 | 转换序列11模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [10] | R/W | 0 | AWE10 | 转换序列10模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [9] | R/W | 0 | AWE9 | 转换序列9模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [8] | R/W | 0 | AWE8 | 转换序列8模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [7] | R/W | 0 | AWE7 | 转换序列7模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [6] | R/W | 0 | AWE6 | 转换序列6模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [5] | R/W | 0 | AWE5 | 转换序列5模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [4] | R/W | 0 | AWE4 | 转换序列4模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [3] | R/W | 0 | AWE3 | 转换序列3模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [2] | R/W | 0 | AWE2 | 转换序列2模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [1] | R/W | 0 | AWE1 | 转换序列1模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |
| [0] | R/W | 0 | AWE0 | 转换序列0模拟看门狗使能位 1：使能 0：禁止 |

ADC_IR   ADC中断标志寄存器

地址:0x4001_2474

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31] | RO | 0 | RDY | ADC准备就绪标志位 1：准备就绪 0：未准备就绪 |
| [30:21] | -- | -- | -- | -- |
| [20] | RW1C | 0 | AWDIF | 模拟看门狗标志位 1：模拟看门狗检测到达阈值 0：模拟看门狗检测未到达阈值 |
| [19:18] | -- | -- | -- | -- |
| [17] | RW1C | 0 | TGTERRIF | 序列转换触发错误标志位 1：序列转换触发错误 0：序列转换触发正常 |
| [16] | RW1C | 0 | TGNERRIF | 序列数量配置错误标志位 1：序列数量配置错误 0：序列数量配置正常 |
| [15:10] | -- | -- | -- | -- |
| [9] | RW1C | 0 | CALUPIF | 校准完成标志位 1：校准完成 0：校准未完成 |
| [8] | RW1C | 0 | AVGUPIF | 求平均完成标志位 1：求平均完成 0：求平均未完成 |
| [7:5] | -- | -- | -- | -- |
| [4] | RW1C | 0 | SACDIF | 任意段序列转换完成标志位 1：任意段转换完成 0：任意段转换未完成 注：该位写1也会清除S0/1/2/3CDIF |
| [3] | RW1C | 0 | S3CDIF | 第3段序列转换完成标志位 1：第3段序列转换完成 0：第3段序列转换未完成 |
| [2] | RW1C | 0 | S2CDIF | 第2段序列转换完成标志位 1：第2段序列转换完成 0：第2段序列转换未完成 |
| [1] | RW1C | 0 | S1CDIF | 第1段序列转换完成标志位 1：第1段序列转换完成 0：第1段序列转换未完成 |
| [0] | RW1C | 0 | S0CDIF | 第0段序列转换完成标志位 1：第0段序列转换完成 0：第0段序列转换未完成 |

ADC_IE   ADC中断使能寄存器

地址:0x4001_2478

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:21] | -- | -- | -- | -- |
| [20] | R/W | 0 | AWDIE | 模拟看门狗中断使能位 1：模拟看门狗中断使能 0：模拟看门狗中断禁止 |
| [19:18] | -- | -- | -- | -- |
| [17] | R/W | 0 | TGTERRIE | 序列转换触发错误中断使能位 1：序列转换触发错误中断使能 0：序列转换触发错误中断禁止 |
| [16] | R/W | 0 | TGNERRIE | 序列数量配置错误中断使能位 1：序列数量配置错误中断使能 0：序列数量配置错误中断禁止 |
| [15:10] | -- | -- | -- | -- |
| [9] | R/W | 0 | CALUPIE | 校准完成中断使能位 1：校准完成中断使能 0：校准完成中断禁止 |
| [8] | R/W | 0 | AVGUPIE | 求平均完成中断使能位 1：求平均完成中断使能 0：求平均完成中断禁止 |
| [7:5] | -- | -- | -- | -- |
| [4] | R/W | 0 | SACDIE | 任意段序列转换完成中断使能位 1：任意段序列转换完成中断使能 0：任意段序列转换完成中断禁止 |
| [3] | R/W | 0 | S3CDIE | 第3段序列转换完成中断使能位 1：第3段序列转换完成中断使能 0：第3段序列转换完成中断禁止 |
| [2] | R/W | 0 | S2CDIE | 第2段序列转换完成中断使能位 1：第2段序列转换完成中断使能 0：第2段序列转换完成中断禁止 |
| [1] | R/W | 0 | S1CDIE | 第1段序列转换完成中断使能位 1：第1段序列转换完成中断使能 0：第1段序列转换完成中断禁止 |
| [0] | R/W | 0 | S0CDIE | 第0段序列转换完成中断使能位 1：第0段序列转换完成中断使能 0：第0段序列转换完成中断禁止 |

ADC_CALIB   ADC校准参数寄存器

地址:0x4001_2480

复位值:0x0800_0000

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:28] | -- | -- | -- | -- |
| [27:16] | R/W | 12’h800 | GAIN |  |
| [15:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | R/W | 0 | OFFSET |  |

ADC_CALIBDAT   ADC校准结果寄存器

地址:0x4001_2484

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:29] | -- | -- | -- | -- |
| [28:24] | RO | 0 | CAL_MUX | 当前校准完成的ADC通道 |
| [23:0] | RO | 0 | CAL_DATA | ADC校准输出的结果 |

ADC_ORIDAT   ADC原始数据寄存器

地址:0x4001_2488

复位值:0x0

| 位域 | 类型 | 复位 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [31:12] | -- | -- | -- | -- |
| [11:0] | RO | 0 | ORIG_DAT | 当前ADC转换原始数据 |

应用指南

功能说明

- 时钟

ADC外设时钟由AHB时钟门控寄存器控制：

| 寄存器 | 地址 | 位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AHBADC时钟门控 | 0x4002_005C | [0] | 1=使能ADC时钟 |

SDK接口：

void ADC_Clk_Enable(void);   /*置位0x4002005C bit0*/

void ADC_Clk_Disable(void);  /*清零0x4002005C bit0 */

注意：ADC_Clk_Disable()只关闭外设时钟；ADC_EnableIrqSrc()与NVIC_EnableIRQ()的状态不会随之复位。

ADC的采样时钟由“ADC_CR”寄存器的ADC_CLK_SEL[5:4]选择：

| 寄存器 | 地址 | 位 | 位名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC_CLK_SEL | 0x40012460 | [5:4] | ADC_CLK_SEL | 0=250K,1=500K,2=1M,3=2M |

- 采样组

ADC支持1~4个采样组并行配置。组数由寄存器ADC_TGSR的[19:16]决定，编码为(1<<n)-1：

| 组数 | ADC_TGSR[19:16] | SDK宏 |
| --- | --- | --- |
| 1组 | 0x1 | SampleGrpMode_1 |
| 2组 | 0x3 | SampleGrpMode_2 |
| 3组 | 0x7 | SampleGrpMode_3 |
| 4组 | 0xF | SampleGrpMode_4 |

每个采样组可独立配置：

触发源：ADC_TGSR中该组对应的4位字段

通道数：ADC_TGNR中该组对应的5位字段（0–16）

SDK接口：

void ADC_SetSampleGrpMode(uint32_t state);  /*组数*/

void ADC_SetGrpTrigSource(uint32_t SampGrp, uint32_t TriSrc);   /*组触发源*/

void ADC_SetGrpChCount(uint32_t SampGrp, uint32_t ChannelNum);  /*组通道数*/

- 通道序列

每组最多16个SEQ槽位。SEQx对应哪个模拟通道，由SEQR0~SEQR3配置：

| 寄存器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC_SEQR00 | SEQ0 (bit[4:0]) | SEQ1 (bit[12:8]) | SEQ2 (bit[20:16]) | SEQ3 (bit[28:24]) |
| ADC_SEQR01 | SEQ4 | SEQ5 | SEQ6 | SEQ7 |
| ADC_SEQR02 | SEQ8 | SEQ9 | SEQ10 | SEQ11 |
| ADC_SEQR03 | SEQ12 | SEQ13 | SEQ14 | SEQ15 |

触发一次，只转换该组前ADC_TGNR个SEQ。例如ADC_TGNR[4:0]=4时，只转换SEQ0~SEQ3，DATA[4…15]不刷新。

SDK接口：

void ADC_SEQx_CFG(uint32_t Sqex, uint32_t Chx);  /* Sqex: ADC_SEQ0..ADC_SEQ15, Chx: ADC_CH0..ADC_CH31 */

- 触发

触发源编码（ADC_TGSR每4位）

| 值 | SDK宏 | 触发源 |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADC_GrpTrig_MCPWM_TRIG0 | MCPWM触发0 |
| 1 | ADC_GrpTrig_MCPWM_TRIG1 | MCPWM触发1 |
| 2 | ADC_GrpTrig_MCPWM_TRIG2 | MCPWM触发2 |
| 3 | ADC_GrpTrig_MCPWM_TRIG3 | MCPWM触发3 |
| 4 | ADC_GrpTrig_TMR13_TRIG | TIMER13 |
| 5 | ADC_GrpTrig_TMR14_TRIG | TIMER14 |
| 6 | ADC_GrpTrig_TMR15_TRIG | TIMER15 |
| 7 | ADC_GrpTrig_TMR16_TRIG | TIMER16 |
| 8 | ADC_GrpTrig_SW_TRIG | 软件触发 |

软件触发：向ADC_OTR写入0x5AA5即启动一次转换。

SDK接口：

void ADC_SWTrig(void);   /*ADC->OTR=0x5AA5*/

写入其他值无效。ADC_OTR为触发命令寄存器，读回值无意义。

硬件触发：选择MCPWM或TIMER作为触发源后，对应的硬件事件会自动启动采样组转换，无需软件干预。

MCPWM触发：由MCPWM的TMR0~TMR3寄存器设定采样时刻（相对PWM周期的偏移）

TIMER触发：由TIMER的CH0比较/捕获事件产生

- 采样时序

时序参数在ADC_TCFG中配置：

| 字段 | 位 | 含义 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| STPT | [3:0] | start高电平保持时间 | 0–15 |
| COVT | [7:4] | CONV完成到ADC_MUX切换之间的间隔 | 0–15 |
| SAPT | [15:8] | 转换完成后读取结果的等待时间 | ≥0xC |
| INIT | [23:16] | ADC_EN置位到ADC_RDY的等待时间 | 0–255 |
| TDELY | [31:24] | 每组第1次采样前的延时 | 0–255 |

SDK接口：

void ADC_SetCLK_STPT(uint32_t STPT_cnt);

void ADC_SetCLK_COVT(uint32_t COVT_cnt);

void ADC_SetCLK_SAPT(uint32_t SAPT_cnt);  /*<0xC时驱动强制写0xC */

void ADC_SetCLK_INIT(uint32_t INIT_cnt);

void ADC_SetCLK_TrigDelay(uint32_t Delay_cnt); /*写TDELY*/

**ADC_SetCLK_SAPT()有下限保护，小于0xC会被抬升到0xC。

- 参考电压与量程

由ADC_CR的三个字段共同决定：

| 字段 | 位 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| VREF_RANGE | [21:20] | 0=1.5V，1=2.0V，2=2.5V，3=3.0V |
| VREFH_TO_VDD33 | [17] | 1=VREFH取VDD33 |
| VREFH_EN | [16] | 1=使能VREFH |

**ADC_CRCR无SDK接口函数，需按位组合后直写寄存器地址0x4001_2460。

- 转换结果

转换结果保存在DATA[0..15]，与SEQ一一对应。低12位有效：

| 寄存器 | 地址 | 对应 |
| --- | --- | --- |
| DATA[0] | 0x4001_2404 | SEQ0 |
| DATA[1] | 0x4001_2408 | SEQ1 |
| … |  |  |
| DATA[15] | 0x4001_2440 | SEQ15 |

SDK接口：

uint32_t ADC_GetResult(u8 Sqex);  /* 返回ADC->DATA[Sqex]，需自行&0xFFF*/

**ADC_GetResult()返回完整32位寄存器值，使用前必须&0xFFF取低12位。

- 中断

| 位 | 中断源 | 宏 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Group0转换完成 | ADC_IRQSRC_S0CP | IR.S0CDIF |
| 1 | Group1转换完成 | ADC_IRQSRC_S0CP | IR.S1CDIF |
| 2 | Group2转换完成 | ADC_IRQSRC_S0CP | IR.S2CDIF |
| 3 | Group3转换完成 | ADC_IRQSRC_S0CP | IR.S3CDIF |
| 16 | 组通道数错误 | ADC_IRQSRC_TGN_ERR | IR.TGNERRIF |
| 17 | 触发错误 | ADC_IRQSRC_TGT_ERR | IR.TGTERRIF |
| 20 | 模拟看门狗 | ADC_IRQSRC_AWD` | IR.AWDIF |
| 31 | ADC就绪（只读） | IR.RDY |  |

中断处理：

1)使能中断源：ADC_Enable_IrqSrc(ADC_IRQSRC_S0CP);

2)使能NVIC：

NVIC_SetPriority(ADC_IRQn, 2);

NVIC_ClearPendingIRQ(ADC_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);

3) SR(中断函数处理)：

void ADC_IRQHandler(void)

{

if (ADC->IR.Word & ADC->IE.Word & (1UL << ADC_IRQSRC_S0CP))

{

ADC->IR.S0CDIF = 1; /*先写1清零 */

raw=ADC_GetResult(0) & 0xFFFU; /*再读结果*/

}

}

关键规则：

1.标志位写1清零，写0无效

2.必须先清标志，再读ADC_DATA[x]，ADC_DATA[x]在下次转换时被覆盖

3.读ADC->IR.Word & ADC->IE.Word可一次性取得所有已使能且已置位的源

4.一次性清全部标志可写ADC->IR.Word = 0xFFFFFFFFUL

5.若把ISR放在其他外设（如TIMx_IRQHandler）中，仍需按上述顺序操作ADC的IR

- DMA请求

置位ADC_CR.DME_EN（bit2）后，每次SEQ转换完成都会产生一个DMA请求。

注意：DMA请求源固定为ADC_DATA[0]。若需搬移SEQ0~SEQn的多个结果，需配合目的地址自增，并确认DMA请求与SEQ完成的对应关系。

- 模拟看门狗

对指定SEQ的转换结果做上下限比较，越限时置ADC_IR.AWDIF并（若使能）产生中断。

| 寄存器 | 位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AWTH | [27:16] | 高阈值HTH（0–4095） |
| AWTH | [11:0] | 低阈值LTH（0–4095） |
| AWE | [x] | SEQx的看门狗使能，位序号=SEQ号 |

SDK 接口：

void ADC_Set_AW_HTH(uint32_t HTH);  /*建议HTH>LTH*/

void ADC_Set_AW_LTH(uint32_t LTH);

void ADC_Set_AWChannel(uint32_t Sqex);  /*使能SEQx的看门狗 */

**ADC_Set_AWChannel()只做置位，要关闭需直写AWE寄存器。

快速开始

最小可用的ADC软件触发采集（单通道、轮询方式）示例：

流程：开时钟→建采样组→配序列→配时序→ADC使能→触发→清标志→读结果

- 时钟使能：ADC_Clk_Enable();

- 采样组结构：几组、每组多少通道、每组由谁触发。

ADC_SetSampleGrpMode(SampleGrpMode_1); /*组数→TGSR[19:16]*/

ADC_SetGrpChCount(ADC_Sample_Group_0, 4); /*通道数 → TGNR[4:0]*/

ADC_SetGrpTrigSource(ADC_Sample_Group_0, ADC_GrpTrig_SW_TRIG); /*触发源*/

通道数必须等于实际要转换的SEQ个数。配多了会转换未定义的通道，配少了后面几个SEQ不刷新

- 序列映射：

ADC_SEQx_CFG(ADC_SEQ0, ADC_CH0); /*第1个转换CH0*/

ADC_SEQx_CFG(ADC_SEQ1, ADC_CH1); /*第2个转换CH1*/

ADC_SEQx_CFG(ADC_SEQ2, ADC_CH2);

ADC_SEQx_CFG(ADC_SEQ3, ADC_CH3);

转换顺序固定为SEQ0→SEQ1→…→SEQn，结果依次存入DATA[0]→DATA[1]→…→DATA[n]。

- 采样时序：

ADC_SetCLK_STPT(10); /*TCFG[3:0]start保持时间*/

ADC_SetCLK_COVT(15); /*TCFG[7:4]MUX切换间隔*/

ADC_SetCLK_SAPT(0xC); /*TCFG[15:8]读取等待（下限 0xC）*/

ADC_SetCLK_INIT(6); /*TCFG[23:16]上电等待*/

ADC_SetCLK_TrigDelay(32); /*TCFG[31:24]首次采样延时*/

**最小配置只需ADC_SetCLK_STPT(10)，其余保持复位值。

参数调大的场景：

INIT：上电后首次转换结果异常时增大

TDELY：硬件触发后采样点位置不对（采到MUX切换瞬间）时增大

SAPT：结果偏差或跳变时增大

- ADC采样时钟配置/参考电压配置/使能：

void ADC_ConfigDirect

(

uint8_t vref_range, 			/*[21:20] 0:1.5V 1:2.0V 2:2.5V 3:3.0V*/

uint8_t vrefh_to_vdd33, 	/*[17] 1=VREFH接VDD33 */

uint8_t vrefh_en, 			/*[16] 1=使能VREFH*/

uint8_t adc_clk_sel, 		/*[5:4] 0:250K 1:500K 2:1M 3:2M*/

uint8_t adc_en 				/*[0] 1=使能ADC*/

)

{

uint32_t val = 0;

val |= ((uint32_t)(vref_range & 0x3) << 20);

val |= ((uint32_t)(vrefh_to_vdd33 & 0x1) << 17);

val |= ((uint32_t)(vrefh_en & 0x1) << 16);

val |= ((uint32_t)(adc_clk_sel & 0x3) << 4);

val |= ((uint32_t)(adc_en & 0x1) << 0);

*(volatile uint32_t *)0x40012460UL = val;

}

- DMA请求使能（可选）：

在ADC_CR组合中额外加bit2：

val |= (1UL<<2); /*DME_EN=1，每次SEQ转换完成产生DMA请求*/

- 中断使能（可选）：

ADC_Enable_IrqSrc(ADC_IRQSRC_S0CP); /*IE[0] = 1 */

NVIC_SetPriority(ADC_IRQn, 2); /*ADC_IRQn = 17 */

NVIC_ClearPendingIRQ(ADC_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);

- 启动转换：

软件触发：ADC_SWTrig()，或在任意时刻直写ADC_OTR=0x5AA5。

硬件触发：配置好MCPWM/TIMER后由硬件自动产生，软件不干预

ADC_SetGrpTrigSource(ADC_Sample_Group_0, ADC_GrpTrig_MCPWM_TRIG0);（MCPWM触发）

ADC_SetGrpTrigSource(ADC_Sample_Group_0, ADC_GrpTrig_TMR13_TRIG);（TIMER13触发）