标题1示例

标题2示例

标题3示例

样式见样式库，全选文之后点击样式库对应样式（建议复制文本后删除文本本身带来的垃圾格式，以防止格式冲突，建议阅读格式详情，可以参考修改当前应用格式，避免反复复制浪费时间）

特殊说明：表格间段落正文添加空格以区分上下段

页面：A4，页边距-窄

段落正文：中文字体-宋体，西文字体-Times New Roma，字号-小四号，缩进-首行-2字符，加粗-无，左对齐，1.5倍行距，段前0/段后0，编号-无

标题1：中文字体-黑体，西文字体-Times New Roma，字号-三号，缩进-无，加粗，左对齐，单倍行距，段前12磅/段后6磅，编号：使用多级列表自动编号

标题2：中文字体-宋体，西文字体-Times New Roma，字号-小三号，缩进-无，加粗-无，左对齐，单倍行距，段前10磅/段后8磅，编号：使用多级列表自动编号

标题3：中文字体-宋体，西文字体-Times New Roma，字号-四号，缩进-无，加粗-无，左对齐，单倍行距，段前10磅/段后0磅，编号：使用多级列表自动编号

标题4：中文字体-宋体，西文字体-Times New Roma，字号-小四号，缩进-无，加粗，左对齐，1.5倍行距，段前0磅/段后0磅，编号：手动点击编号-选择编号类型-(1)

单段落：中文字体-宋体，西文字体-Times New Roma，字号-小四号，缩进-无，加粗-无，左对齐，单倍行距，段前1行/段后1行，编号：●

代码示例：格式参考正文，

代码注释：格式参考正文，（自行调整合适位置）

注意事项：中文字体-宋体，西文字体-Times New Roma，字号-小五号，缩进-无，加粗，左对齐，单倍行距，段前0行/段后0行，编号无。

表字体：中文字体-宋体，西文字体-Times New Roma，字号-小四号，缩进-无，加粗-无，居中对齐，单倍行距，段前0行/段后0行，编号-无

图注、表注：中文字体-宋体，西文字体-Times New Roma，字号-小四号，缩进-无，加粗-无，居中对齐，单倍行距，段前0行/段后0行，编号：按章节编号（例如第19章第一张图/表：图19-1 例图/表19-1 例表）

页眉：中文字体-宋体，西文字体-Times New Roma，字号-小四号，缩进-无，斜体，加粗-无，左对齐，单倍行距，段前0行/段后0行，编号-无，页眉距顶端距离-0.75厘米

页脚：中文字体-宋体，西文字体-Times New Roma，字号-小五号，缩进-无，加粗-无，右对齐，单倍行距，段前0行/段后0行，编号-无，页脚距顶端距离-0.75厘米

图片：居中对齐，大小适应

表格：居中对齐-水平居中-垂直居中（点击表-右上角表布局-对齐方式），大小-点击表-工具栏-表布局-自动调整-根据窗口自动调整，表格边框默认（外边框-内边框-线宽0.5磅），表格第一行若为表头，添加背景色-蓝色-个性色1-淡色60%

单段落示例

1.5Msps采样率，32MHz/96MHz工作频率

支持自定义转换序列，最多可支持16个转换序列

支持转换序列分段配置，可配置1段转换，2段转换，3段转换和4段转换

支持模拟看门狗，可对任意转换序列进行上下阈值监测

支持软件、硬件触发

硬件触发源可来自MCPWM/TIMER

支持过采样转换结果求平均功能

支持转换结果校准功能

标题4示例：

- 1.5Msps采样率，32MHz/96MHz工作频率

- 支持自定义转换序列，最多可支持16个转换序列

- 支持转换序列分段配置，可配置1段转换，2段转换，3段转换和4段转换

注意事项示例：注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意

模块框图示例

图19-1 图注示例

应用指南

功能说明

- 时钟

ADC外设时钟由AHB时钟门控寄存器控制：

| 寄存器 | 地址 | 位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AHBADC时钟门控 | 0x4002_005C | [0] | 1=使能ADC时钟 |

SDK接口：

void ADC_Clk_Enable(void);  /*置位0x4002005C bit0*/

void ADC_Clk_Disable(void);  /*清零0x4002005C bit0 */

注意：ADC_Clk_Disable()只关闭外设时钟；ADC_EnableIrqSrc()与NVIC_EnableIRQ()的状态不会随之复位。

ADC的采样时钟由“ADC_CR”寄存器的ADC_CLK_SEL[5:4]选择：

| 寄存器 | 地址 | 位 | 位名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC_CLK_SEL | 0x40012460 | [5:4] | ADC_CLK_SEL | 0=250K,1=500K,2=1M,3=2M |

- 采样组

ADC支持1~4个采样组并行配置。组数由寄存器ADC_TGSR的[19:16]决定，编码为(1<<n)-1：

| 组数 | ADC_TGSR[19:16] | SDK宏 |
| --- | --- | --- |
| 1组 | 0x1 | SampleGrpMode_1 |
| 2组 | 0x3 | SampleGrpMode_2 |
| 3组 | 0x7 | SampleGrpMode_3 |
| 4组 | 0xF | SampleGrpMode_4 |

每个采样组可独立配置：

触发源：ADC_TGSR中该组对应的4位字段

通道数：ADC_TGNR中该组对应的5位字段（0–16）

SDK接口：

void ADC_SetSampleGrpMode(uint32_t state);  /*组数*/

void ADC_SetGrpTrigSource(uint32_t SampGrp, uint32_t TriSrc);   /*组触发源*/

void ADC_SetGrpChCount(uint32_t SampGrp, uint32_t ChannelNum);  /*组通道数*/

- 通道序列

每组最多16个SEQ槽位。SEQx对应哪个模拟通道，由SEQR0~SEQR3配置：

| 寄存器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC_SEQR00 | SEQ0 (bit[4:0]) | SEQ1 (bit[12:8]) | SEQ2 (bit[20:16]) | SEQ3 (bit[28:24]) |
| ADC_SEQR01 | SEQ4 | SEQ5 | SEQ6 | SEQ7 |
| ADC_SEQR02 | SEQ8 | SEQ9 | SEQ10 | SEQ11 |
| ADC_SEQR03 | SEQ12 | SEQ13 | SEQ14 | SEQ15 |

触发一次，只转换该组前ADC_TGNR个SEQ。例如ADC_TGNR[4:0]=4时，只转换SEQ0~SEQ3，DATA[4…15]不刷新。

SDK接口：

void ADC_SEQx_CFG(uint32_t Sqex, uint32_t Chx);  /* Sqex: ADC_SEQ0..ADC_SEQ15, Chx: ADC_CH0..ADC_CH31 */

- 触发

触发源编码（ADC_TGSR每4位）

| 值 | SDK宏 | 触发源 |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADC_GrpTrig_MCPWM_TRIG0 | MCPWM触发0 |
| 1 | ADC_GrpTrig_MCPWM_TRIG1 | MCPWM触发1 |
| 2 | ADC_GrpTrig_MCPWM_TRIG2 | MCPWM触发2 |
| 3 | ADC_GrpTrig_MCPWM_TRIG3 | MCPWM触发3 |
| 4 | ADC_GrpTrig_TMR13_TRIG | TIMER13 |
| 5 | ADC_GrpTrig_TMR14_TRIG | TIMER14 |
| 6 | ADC_GrpTrig_TMR15_TRIG | TIMER15 |
| 7 | ADC_GrpTrig_TMR16_TRIG | TIMER16 |
| 8 | ADC_GrpTrig_SW_TRIG | 软件触发 |

软件触发：向ADC_OTR写入0x5AA5即启动一次转换。

SDK接口：

void ADC_SWTrig(void);   /*ADC->OTR=0x5AA5*/

写入其他值无效。ADC_OTR为触发命令寄存器，读回值无意义。

硬件触发：选择MCPWM或TIMER作为触发源后，对应的硬件事件会自动启动采样组转换，无需软件干预。

MCPWM触发：由MCPWM的TMR0~TMR3寄存器设定采样时刻（相对PWM周期的偏移）

TIMER触发：由TIMER的CH0比较/捕获事件产生

- 采样时序

时序参数在ADC_TCFG中配置：

| 字段 | 位 | 含义 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| STPT | [3:0] | start高电平保持时间 | 0–15 |
| COVT | [7:4] | CONV完成到ADC_MUX切换之间的间隔 | 0–15 |
| SAPT | [15:8] | 转换完成后读取结果的等待时间 | ≥0xC |
| INIT | [23:16] | ADC_EN置位到ADC_RDY的等待时间 | 0–255 |
| TDELY | [31:24] | 每组第1次采样前的延时 | 0–255 |

SDK接口：

void ADC_SetCLK_STPT(uint32_t STPT_cnt);

void ADC_SetCLK_COVT(uint32_t COVT_cnt);

void ADC_SetCLK_SAPT(uint32_t SAPT_cnt);  /*<0xC时驱动强制写0xC */

void ADC_SetCLK_INIT(uint32_t INIT_cnt);

void ADC_SetCLK_TrigDelay(uint32_t Delay_cnt); /*写TDELY*/

**ADC_SetCLK_SAPT()有下限保护，小于0xC会被抬升到0xC。

- 参考电压与量程

由ADC_CR的三个字段共同决定：

| 字段 | 位 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| VREF_RANGE | [21:20] | 0=1.5V，1=2.0V，2=2.5V，3=3.0V |
| VREFH_TO_VDD33 | [17] | 1=VREFH取VDD33 |
| VREFH_EN | [16] | 1=使能VREFH |

**ADC_CRCR无SDK接口函数，需按位组合后直写寄存器地址0x4001_2460。

- 转换结果

转换结果保存在DATA[0..15]，与SEQ一一对应。低12位有效：

| 寄存器 | 地址 | 对应 |
| --- | --- | --- |
| DATA[0] | 0x4001_2404 | SEQ0 |
| DATA[1] | 0x4001_2408 | SEQ1 |
| … |  |  |
| DATA[15] | 0x4001_2440 | SEQ15 |

SDK接口：

uint32_t ADC_GetResult(u8 Sqex);  /* 返回ADC->DATA[Sqex]，需自行&0xFFF*/

**ADC_GetResult()返回完整32位寄存器值，使用前必须&0xFFF取低12位。

- 中断

| 位 | 中断源 | 宏 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Group0转换完成 | ADC_IRQSRC_S0CP | IR.S0CDIF |
| 1 | Group1转换完成 | ADC_IRQSRC_S0CP | IR.S1CDIF |
| 2 | Group2转换完成 | ADC_IRQSRC_S0CP | IR.S2CDIF |
| 3 | Group3转换完成 | ADC_IRQSRC_S0CP | IR.S3CDIF |
| 16 | 组通道数错误 | ADC_IRQSRC_TGN_ERR | IR.TGNERRIF |
| 17 | 触发错误 | ADC_IRQSRC_TGT_ERR | IR.TGTERRIF |
| 20 | 模拟看门狗 | ADC_IRQSRC_AWD` | IR.AWDIF |
| 31 | ADC就绪（只读） | IR.RDY |  |

中断处理：

1)使能中断源：ADC_Enable_IrqSrc(ADC_IRQSRC_S0CP);

2)使能NVIC：

NVIC_SetPriority(ADC_IRQn, 2);

NVIC_ClearPendingIRQ(ADC_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);

3) SR(中断函数处理)：

void ADC_IRQHandler(void)

{

if (ADC->IR.Word & ADC->IE.Word & (1UL << ADC_IRQSRC_S0CP))

{

ADC->IR.S0CDIF = 1; /*先写1清零 */

raw=ADC_GetResult(0) & 0xFFFU; /*再读结果*/

}

}

- 关键规则：

1.标志位写1清零，写0无效

2.必须先清标志，再读ADC_DATA[x]，ADC_DATA[x]在下次转换时被覆盖

3.读ADC->IR.Word & ADC->IE.Word可一次性取得所有已使能且已置位的源

4.一次性清全部标志可写ADC->IR.Word = 0xFFFFFFFFUL

5.若把ISR放在其他外设（如TIMx_IRQHandler）中，仍需按上述顺序操作ADC的IR

- DMA请求

置位ADC_CR.DME_EN（bit2）后，每次SEQ转换完成都会产生一个DMA请求。

注意：DMA请求源固定为ADC_DATA[0]。若需搬移SEQ0~SEQn的多个结果，需配合目的地址自增，并确认DMA请求与SEQ完成的对应关系。

- 模拟看门狗

对指定SEQ的转换结果做上下限比较，越限时置ADC_IR.AWDIF并（若使能）产生中断。

| 寄存器 | 位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AWTH | [27:16] | 高阈值HTH（0–4095） |
| AWTH | [11:0] | 低阈值LTH（0–4095） |
| AWE | [x] | SEQx的看门狗使能，位序号=SEQ号 |

SDK 接口：

void ADC_Set_AW_HTH(uint32_t HTH);  /*建议HTH>LTH*/

void ADC_Set_AW_LTH(uint32_t LTH);

void ADC_Set_AWChannel(uint32_t Sqex);  /*使能SEQx的看门狗 */

**ADC_Set_AWChannel()只做置位，要关闭需直写AWE寄存器。

快速开始

最小可用的ADC软件触发采集（单通道、轮询方式）示例：

流程：开时钟→建采样组→配序列→配时序→ADC使能→触发→清标志→读结果

- 时钟使能：ADC_Clk_Enable();

- 采样组结构：几组、每组多少通道、每组由谁触发。

ADC_SetSampleGrpMode(SampleGrpMode_1); /*组数→TGSR[19:16]*/

ADC_SetGrpChCount(ADC_Sample_Group_0, 4); /*通道数 → TGNR[4:0]*/

ADC_SetGrpTrigSource(ADC_Sample_Group_0, ADC_GrpTrig_SW_TRIG); /*触发源*/

通道数必须等于实际要转换的SEQ个数。配多了会转换未定义的通道，配少了后面几个SEQ不刷新

- 序列映射：

ADC_SEQx_CFG(ADC_SEQ0, ADC_CH0); /*第1个转换CH0*/

ADC_SEQx_CFG(ADC_SEQ1, ADC_CH1); /*第2个转换CH1*/

ADC_SEQx_CFG(ADC_SEQ2, ADC_CH2);

ADC_SEQx_CFG(ADC_SEQ3, ADC_CH3);

转换顺序固定为SEQ0→SEQ1→…→SEQn，结果依次存入DATA[0]→DATA[1]→…→DATA[n]。

- 采样时序：

ADC_SetCLK_STPT(10); /*TCFG[3:0]start保持时间*/

ADC_SetCLK_COVT(15); /*TCFG[7:4]MUX切换间隔*/

ADC_SetCLK_SAPT(0xC); /*TCFG[15:8]读取等待（下限 0xC）*/

ADC_SetCLK_INIT(6); /*TCFG[23:16]上电等待*/

ADC_SetCLK_TrigDelay(32); /*TCFG[31:24]首次采样延时*/

**最小配置只需ADC_SetCLK_STPT(10)，其余保持复位值。

参数调大的场景：

INIT：上电后首次转换结果异常时增大

TDELY：硬件触发后采样点位置不对（采到MUX切换瞬间）时增大

SAPT：结果偏差或跳变时增大

- ADC采样时钟配置/参考电压配置/使能：

void ADC_ConfigDirect

(

uint8_t vref_range, 			/*[21:20] 0:1.5V 1:2.0V 2:2.5V 3:3.0V*/

uint8_t vrefh_to_vdd33, 	/*[17] 1=VREFH接VDD33 */

uint8_t vrefh_en, 			/*[16] 1=使能VREFH*/

uint8_t adc_clk_sel, 		/*[5:4] 0:250K 1:500K 2:1M 3:2M*/

uint8_t adc_en 				/*[0] 1=使能ADC*/

)

{

uint32_t val = 0;

val |= ((uint32_t)(vref_range & 0x3) << 20);

val |= ((uint32_t)(vrefh_to_vdd33 & 0x1) << 17);

val |= ((uint32_t)(vrefh_en & 0x1) << 16);

val |= ((uint32_t)(adc_clk_sel & 0x3) << 4);

val |= ((uint32_t)(adc_en & 0x1) << 0);

*(volatile uint32_t *)0x40012460UL = val;

}

- DMA请求使能（可选）：

在ADC_CR组合中额外加bit2：

val |= (1UL<<2); /*DME_EN=1，每次SEQ转换完成产生DMA请求*/

- 中断使能（可选）：

ADC_Enable_IrqSrc(ADC_IRQSRC_S0CP); /*IE[0] = 1 */

NVIC_SetPriority(ADC_IRQn, 2); /*ADC_IRQn = 17 */

NVIC_ClearPendingIRQ(ADC_IRQn);

NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);

- 启动转换：

软件触发：ADC_SWTrig()，或在任意时刻直写ADC_OTR=0x5AA5。

硬件触发：配置好MCPWM/TIMER后由硬件自动产生，软件不干预

ADC_SetGrpTrigSource(ADC_Sample_Group_0, ADC_GrpTrig_MCPWM_TRIG0);（MCPWM触发）